Задание 2. Оценка расходов предприятия на комплектацию ПК, оргтехнику, закупку ПО и др.

- Создаём гипотетическую фирму. Описываем какую технику необходимо закупить для её работы.

Основой компьютерного и технического обеспечения предприятия должны быть 2 обязательных машины: одна менее мощная офисная менеджерская и другая более мощная условно дизайнерская.

Остальная техника по вашему усмотрению и пожеланию.

- Параметры компьютеров двух конфигураций:

| Комплектующие | Офисный ПК | ПК дизайнера |
| --- | --- | --- |
| CPU | i3 или аналог | i7,9 или аналог |
| CPU FAN | нет | + |
| RAM | 8-16 Gb | от 16 Gb |
| Mother board | + | + |
| HDD | нет | от 1 Тb |
| SSD | 500 Gb | 256 Gb |
| VСard | нет | + |
| БП | от 400 W | от 800 W |
| Корпус (без БП) | + | + |
| Монитор | 24" | от 27" |

Параметры подбора комплектующих:

Процессор

- i3 (AMD Ryzen 3)- менеджеру, предпочтительно i7 – дизайнеру;

- количество ядер для i3 и аналогов – 4 ядра, для i7 – 8 ядер;

- для более мощного с дополнительным охлаждением;

- для офисного со встроенной ВК (без индекса F), для дизайнера без встроенной ВК, будет отдельная;

- выбираем в коробке - BOX

Материнская плата

- Сокет как у процессора.

- Форм фактор Micro ITX, Mini ATX и ATX.

- Количество слотов для ОЗУ 2-4 для офисного и 4 для дизайнера.

Оперативная память

- Тип памяти выбираем под материнскую плату (DDR4 оптимально), материнская плата максимум которую поддерживает.

- 8-16 Гб для офисного от 16 для дизайнера.

- Лучше 2 плашками.

Корпус

- Форм-фактор материнской платы - нужно проверить на совместимость.

В Стандарт ATX встанут Micro ITX, Mini ATX и ATX (все наиболее распространённые).

- Без блока питания (БП). Будет отдельно.

- Типоразмер корпуса: самый популярный Mid-Tower, Mini-Tower может не влезть всё, что нужно, а компактные, тонкие не нужны для наших задач.

- Вентилятор: встроенный для офисного, для дизайнера не нужен, так как будет отдельно.

Монитор

- Размер задан: офисный ПК 24", ПК дизайнера от 27" (лучше 32")

- Матрица:

Oled – наилучшая, но дорого,

IPS – оптимальная,

TN – устаревшая,

VA – альтернатива IPS с большей контрастностью, но меньшей скоростью.

- Разъёмы:

HDMI – наиболее распространенный;

DisplayPort – самый актуальный;

DVI – устарел, первый из цифровых;

VGA – аналоговый, устарел.

- Разрешение:

1920х1080 FullHD для офисного,

2560х1440 2К для дизайнеркого.

- Частота при максимальном разрешении

Современные от 100 Гц, от 180 Гц наиболее комфортно

Жесткий диск и твердотельный диск

Для офисного на данный момент целесообразнее выбрать SSD вместо HDD, так как стоимость примерно равна, а у SSD скорость чтения и записи гораздо выше.

Для дизайнера берём маленький SSD для системы и большой HDD для хранения.

Блок питания

От 400 офисный, от 800 дизайнерский.

- Данные на обе конфигурации оформляем в таблицу:

В данной таблице указываем:

- тип комплектующего (процессор, материнская плата, ОЗУ и т.д.),

- наименование;

- параметры;

- ссылка на 1 источник (магазин);

- ссылка 2 источник (магазин);

- цена 1 (1 магазин);

- цена 2 (2 магазин);

- внизу суммируем цену на полную комплектацию из 1 и 2 магазина, выбираем и выделяем наиболее выгодную.

Аналогично обе комплектации – офисная и дизайнерская.

Сколько таких машин понадобиться для вашей фирмы.

- Какая техника помимо компьютеров двух конфигураций понадобиться фирме?

Выбираем технику, записываем параметры, количество. Оформляем аналогично комплектующим в таблицу. Считаем стоимость.

- Какое ПО необходимо фирме?

Выбираем ПО, пишем для чего оно нужно, считаем стоимость на необходимое количество компьютеров. Описание и ссылки на данное ПО.

- Оформляем отчёт.

Должно быть 2 документа:

- таблица в Exel, первая вкладка на офисный компьютер, вторая на дизайнерский, третья вкладка – прочая техника, четвёртая – ПО, пятая - итоговый расчёт стоимости всей техники и компьютеров в нужном количестве.

- текстовый файл с отчётом – расписываем про фирму, про компьютеры, технику и ПО.

Отчёт содержит:

- Титульный лист (ВУЗ - вверху по центу, Название работы: «Изучение базовой аппаратной части ПК и его программного обеспечения» - в середине по центру, студент группы, преподаватель – ниже названия по правому краю, год – внизу по центру)

- Содержание.

- Описание фирмы, что и в каком количестве ей понадобится.

- Комплектующие компьютеров и их характеристики.

- Прочая техника.

- Программное обеспечение

- Итог сколько получилось по оснащению фирмы.